Cím és dolgok

- Bevezetés

A robotverseny 2024 projekt eredetileg egy ROS-alapú versenyre készült megoldást valósít meg. Célja, hogy egy autonóm robot különböző szenzoradatok segítségével önállóan tudjon tájékozódni, közlekedni.

Jelen dokumentáció azonban nem a működési elveket és a használt robotvezérlési megoldásokat részletezi, hanem kizárólag a kód tesztelésére fókuszál.

A célja annak bemutatása, hogy a projekt egyes Python unit tesztjei, a C++ unit teszt, a ROS integrációs tesztek, valamint a teljes rendszerteszt milyen részeket ellenőriznek, hogyan futtathatók, és milyen viselkedést validálnak. A dokumentum így a kód megbízhatóságát biztosító tesztelési folyamatot írja le, nem pedig a teljes autonóm vezérlési logikát.

  - A tesztelés célja

A tesztelés célja annak ellenőrzése, hogy a projekt egyes részei a várt módon működnek, és a rendszer különböző bemeneti helyzetekben is megbízhatóan viselkedik. Mivel a projekt több különálló komponensből áll, fontos, hogy ne csak a végső működést vizsgáljuk, hanem az egyes modulok helyes számításait, valamint a node-ok közötti kommunikációt is. A tesztek segítségével kiszűrhetők az üzenetkezelési problémák és a szélső esetekből adódó eltérések is.

  - Tesztstruktúra

A projekt tesztjei négy fő csoportba sorolhatók: Python unit tesztekre, C++ unit tesztre, ROS integrációs tesztekre és rendszertesztre. A unit tesztek egy-egy függvény vagy kisebb logikai egység működését vizsgálják izoláltan. Az integrációs tesztek már valódi ROS node-okat indítanak el, és topic-szinten ellenőrzik a kommunikációt. A rendszerteszt pedig a teljes megoldást egyben vizsgálja, vagyis azt ellenőrzi, hogy a különböző komponensek együtt, a várható módon működnek-e.

Ez a felosztás azért hasznos, mert más-más szinten lehet vele hibákat keresni. A unit tesztek gyorsan kimutatják a számítási hibákat, az integrációs tesztek az üzenetcsere és a node-kapcsolatok problémáit fedik fel, a rendszerteszt pedig azt mutatja meg, hogy az egész vezérlési lánc valódi működés közben is stabilan viselkedik-e.

- Python unit tesztek

A Python unit tesztek célja, hogy gyorsan és megbízhatóan visszajelzést adjanak arról, hogy a vezérlési logika matematikailag és viselkedésben helyes maradt-e módosítás után. Ezek a tesztek nem teljes ROS rendszert indítanak, hanem mockolt környezetben, izoláltan ellenőrzik a kulcsfüggvényeket. A mockolt adatok lényege, hogy a tesztek ne a teljes ROS rendszertől függjenek, hanem anélkül könnyedén futtathatóak legyenek.

Mit jelent a mockolt adat:

- Nem valódi szenzor vagy ROS node küld üzenetet, hanem egy egyszerű Python objektum ugyanazokkal a mezőkkel.

- Nem valódi publisher küld topicra, hanem egy ál objektum eltárolja, a küldött információt

- Nem valódi tf transzformáció fut, hanem előre beállított visszatérési érték vagy hiba.

Tesztek felhasználása a gyakorlatban:

- Korai hibafogás: egy refaktor vagy paraméter-módosítás után azonnal látszik, ha sérült a logika.

- Regresszióvédelem: a már javított hibák ne jöjjenek vissza.

- Gyors fejlesztési ciklus: másodpercek alatt lefutnak, ezért gyakran futtathatók.

- Biztonságos kísérletezés: PID és követési algoritmus finomhangolása kisebb kockázattal.

Kapcsolódó fájlok:

- conftest.py

- test_control.py

- test_pid_error.py

- test_simple_pursuit.py

  - test_control.py

Tesztek száma: 13

A PID szabályzó viselkedéseit ellenőrzi:

- Lineáris és szögsebességek helyes számítása

- Simple és non-simple mód logikája

- Sebesség- és szögkorlátok

- Állapot kezelés

| Teszt | Ellenőrzött folyamat |
| --- | --- |
| test_zero_error_simple_mode | Amikor nincs hiba a szenzoradatban, a robot egyenesen megy előre, nem kanyarodik |
| test_negative_error_simple_mode | Negatív hibaérték (robot balra van tolódva) jobbra húzza a kormányt, és a fordulás mértéke megegyezik a hibával |
| test_velocity_limit_high | Ha a sebesség parancs túl nagy, akkor a maximális lehetséges sebességre korlátozódik |
| test_velocity_limit_low | Ha a sebesség parancs negatív vagy túl kicsi, akkor nullára csökken (robot nem mehet hátra) |
| test_positive_error_non_simple_mode | Non-simple módban más sebesség-szabályozás működik: a hiba közvetlenül hat a kormányzásra, de a sebesség másképp számolódik |
| test_prev_error_tracking | A kontrollerek állapota helyesen frissül a sorozatos hívások között |
| test_angle_limit_positive_non_simple | A kormányzási szög nem lépheti át a pozitív irányú maximális korlátot (körülbelül 30 fokig) |
| test_angle_limit_negative_non_simple | A kormányzási szög nem lépheti át a negatív irányú maximális korlátot (körülbelül -30 fokig) |
| test_small_angle_high_velocity_non_simple | Amikor a fordulási szög nagyon kicsi, a robot gyorsabban mehet, mert az útja közel egyenes |
| test_velocity_limit_high_non_simple | Non-simple módban is van maximális sebesség korlát, még ha nagy fordulást is kell végezni |
| test_non_simple_negative_input_overridden_by_mode_speed | Non-simple módban a sebességszabály felülbírál minden mást: negatív parancsok helyett minimum sebességgel halad |
| test_tiny_velocity_with_error_drops_to_zero | Ha a sebesség nagyon kicsi, a robot gyakorlatilag megáll, még ha van is fordulási parancs |
| test_nan_error_propagates_without_crash | Érvénytelen bemenetek (NaN) nem okoznak összeomlást, a program értelmet védzően kezeli őket |

2.2 test_pid_error.py

A LIDAR feldolgozás és falkövetési logika helyességét ellenőrzi:

- Távolság konvertálás és szögindexelés

- Szélső értékek kezelése

- Falkövetési hiba számítása

- Sebesség szabályozása

- Középvonal követés trigonometrikus logikája

| Teszt | Ellenőrzött folyamat |
| --- | --- |
| getRange() |  |
| test_basic_range_at_zero | 0° szög helyesen indexeli a range tömböt (index 90) |
| test_inf_value | Végtelen távolság fallback értékre (0.02 m) |
| test_nan_value | Érvénytelen érték fallback értékre (10.0 m) |
| test_angle_limit | Szög korlátja (>269.9°) betartódik |
| test_lower_boundary_minus_90 | Alsó szög határ (-90°) helyesen indexel |
| test_upper_boundary_269_9 | Felső szög határ (269.9°) helyesen indexe |
| followSimple() |  |
| test_symmetric_corridor | Szimmetrikus folyosó (bal = jobb) → hiba ≈ 0 |
| test_pull_right | Bal fal közelebb → negatív hiba (jobbra húz) |
| test_obstacle_ahead_slow | Akadály előre → sebesség csökken |
| test_obstacle_ahead_stop | Nagyon közeli akadály → sebesség = 0 |
| test_forward_inf_results_stop | Előrejelentés inf → fallback (0.02) → megáll |
| test_forward_nan_results_high_velocity | Előrejelentés NaN → fallback (10.0) → nagy sebesség |
| followCenter() |  |
| test_centered_parallel_walls | Robot középen: párhuzamos falak → hiba ≈ 0 |
| test_reference_case | Ismert konfiguráció → regresszió teszt |
| test_closer_to_left_wall | Robot balra tolódva → jobbra korrigáló hiba |
| callbackLaser() |  |
| test_callback_laser_publishes_pid_state | Callback helyesen publikálja az error és error_dot értékeket |

2.3 test_simple_pursuit.py

tesztek száma: 16

A simple_pursuit.py modul Pure Pursuit logikáját és segédfüggvényeit ellenőrzi:

- Pontpozíció számítás helyessége szög és távolság alapján

- Kormányzási szög számítása eltérő célpont helyzetekre

- Távolság- és szögbecslés robusztussága tipikus és szélső helyzetekben

- followSimple működése transzformációval és simítással

- fallback ág működése transzformációs hiba esetén

- callback pulikálás helyessége

| Teszt | Ellenőrzött folyamat |
| --- | --- |
| calcPointPos() |  |
| test_zero_degree | Jobb irányú célpontra helyes pontpozíció számítás |
| test_90_degree | Előre irányú célpontra helyes pontpozíció számítás |
| test_180_degree | Bal irányú célpontra helyes pontpozíció számítás |
| test_zero_range | 0 távolságnál a számolt pont az origó |
| test_negative_angle | Negatív szög esetén és konzisztensen működő koordináta-számítás |
| CalcPursuitAngle() |  |
| test_straight_ahead | Egyenes célpont esetén a pursuit szög egyenes haladást jelez |
| test_sideway | Oldalitányú célpont esetén a pursuit szög megfelelő nagyságú eltérést ad |
| test_diagonal | Átlós célpont esetén helyes pursuit szög számolódik |
| test_close_distance | Közeli célpont esetén a kormányzási szög érzékenyebben reagál |
| test_far_distance | Távoli célpont esetén a kormányzási szög kisebb korrekciókat ad |
| CoreLogic |  |
| test_get_distance_short_scan_returns_default | Rövid vagy hiányos scan esetén megfelelő alapértéket használ |
| test_get_distance_reverse_zone_clamp | Reverse zóna közeli akadálynál a távolság logika védőkorlátot alkalmaz |
| test_get_angle_symmetric_environment | Szimmetrikus környezetben a szögbecslés közel középirányú |
| test_follow_simple_applies_transform_and_smoothing | A fő feldolgozási ág helyesen használ transzformációt és állapotsimítást |
| test_follow_simple_fallback_when_transform_fails | Transzformációs hiba esetén fallback útvonalra vált, és nem omlik össze |
| test_callback_laser_publishes_scaled_cmd_vel | A callback helyes arányban alakítja és publikálja a vezérlési parancsot |

- C++ unit tesztek

Ez a tesztcsomag a path_and_steering node determinisztikus segédfüggvényeit ellenőrzi. A cél az, hogy a pályapont-generálás, az értéktérképezés és a path méretkorlátozás stabilan, kiszámíthatóan működjön. A tesztek nem ROS kommunikációt vizsgálnak, hanem tisztán a számítási logikát.

- lineáris értéktérképezés helyessége

- steering pontok számának és irányának helyessége előre és hátra menetben

- numerikus stabilitás kanyarodás közben

- path trimmelés helyes működése konfigurált méretre

A C++ kódhoz tartozó unit tesztek futtatása eltérő módon működik a python unit tesztekhez képest.  A különbség azonban nem elsősorban a Python és a C++ között van, hanem abban, hogy milyen futtatási környezet kell a tesztekhez: a Python unit tesztek mockolt ROS modulokkal futnak, ezért nincs szükségük valódi ROS rendszerre, roscore-ra, catkin build-re vagy Linux-specifikus ROS toolchain-re, így ezek egyszerűen VScode terminálból futtathatóak. A test_path_and_steering_utils.cpp viszont natív C++ teszt, amit a CMakeLists.txt alapján ROS-os környezetben kell lefordítani és linkelni ROS üzenettípusokkal, gtesttel és catkin builddel, ezért ehhez tipikusan Linuxos ROS környezet kell (például WSL2 Ubuntu), mert ott áll rendelkezésre stabilan a teljes fordítási és futtatási lánc.

Kapcsolódó fájlok:

- test_path_and_steering_utils.cpp

- path_and_steering_utils.cpp

- CMakeLists.txt

Tesztek száma: 6

| Teszt | Ellenőrzött folyamat |
| --- | --- |
| MapValueMidpoint | A bemeneti tartomány közepét helyesen képezi le a kimeneti tartomány közepére |
| BuildSteeringPointsForwardCountAndDirection | Előremenetben a pontok száma a sebességtől függően helyes, és a pálya előre halad |
| BuildSteeringPointsReverseCountAndDirection | Hátramenetben a pontok száma helyes, és a pálya hátrafelé halad |
| BuildSteeringPointsAreFiniteForNonZeroSteering | Nem nulla kormányszögnél is minden generált pont véges, nincs NaN vagy végtelen |
| TrimPathKeepsLastNPoses | Túl hosszú path esetén csak a legutolsó N pozíció marad meg |
| TrimPathClearsWhenConfiguredToZero | Nulla path méretnél a path teljesen kiürül |

- Integrációs tesztek

Az integracios tesztek célja, hogy ne csak egy-egy függvény viselkedését ellenőrizzek, hanem valós ROS node-ok együttműködését is. Míg a unit tesztek mockolt környezetben futnak, itt valódi topic kommunikáció, node indítás es callback-lánc vizsgálata történik.

Az integrációs tesztek nem nyelvet, hanem ROS interfészt tesztelnek, és a launch fájlok nyelvtől függetlenül el tudnak indítani fájlokat, így a C++ fájlok integrációja is tesztelhető python integrációs tesztekkel.

Ez a tesztcsomag a teljes vezérlési lánc különböző szintjeit ellenőrzi:

- egyedi node szinten

- ket node-bol allo pipeline szinten

- teljes rendszer szinten

Kapcsolódó fájlok:

- test_control_node.py

- test_control_node_integration.test

- test_pid_error_node.py

- test_pid_error_integration.test

- test_control_pipeline.py

- test_control_pipeline.test

- test_simple_pursuit_node.py

- test_simple_pursuit_integration.test

- test_path_and_steering_node.py

- test_path_and_steering_integration.test

| Teszt | Pipeline | Ellenőrzött folyamat |
| --- | --- | --- |
| test_control_node | TESZT -> /error -> control.py -> /cmd_vel -> TESZT | A control.py node indulása, error feldolgozás, cmd_vel válasz, korlátos es stabil kimenet |
| test_pid_error_node | TESZT -> /scan -> pid_error.py -> /error -> TESZT | A pid_error.py scan feldolgozása, hibaértek előjele, szimmetrikus és aszimmetrikus esetek |
| test_control_pipeline | TESZT -> /scan -> pid_error.py -> /error -> control.py -> /cmd_vel -> TESZT | Kettő node együttműködése, végponti cmd_vel helyessége változó környezetben |
| test_simple_pursuit_node | TESZT -> /scan -> simple_pursuit.py -> /cmd_vel -> TESZT | A simple_pursuit.py node reakciója scan bemenetre, robusztusság több üzenettel |
| test_path_and_steering_node | TESZT -> /odom + /cmd_vel -> path_and_steering.cpp -> marker topicok -> TESZT | A path_and_steering.cpp marker es path publikációja, path méret korlát viselkedés |
| test_system_pipeline | TESZT -> /scan -> pid_error -> control -> cmd_vel -> path_and_steering es TESZT -> /odom -> path_and_steering | Teljes rendszerlánc helyes együttműködése egy időben |

4.1 test_control_node

Ez a csomag kizárólag a vezérlő node viselkedését vizsgálja. A launch fájl egyetlen node-ot indít el, a tesztszkript pedig PidState üzeneteket küld az error topicra, majd figyeli a cmd_vel válaszokat.

A tesztfájl külön segédfüggvényekkel választja szét a kapcsolat ellenőrzését, az üzenetküldést és a várakozást, ami átláthatóbbá és újrahasznosíthatóvá teszi a tesztfolyamatot. A funkcionális ellenőrzések mellett határeseteket is lefed: egyszerre vizsgálja a kormányzás előjelének helyességét, a sebességkorlátozás (clamp) működését, a nagy hibák melletti numerikus stabilitást, valamint azt is, hogy több egymást követő parancs esetén is válaszképes marad-e a node.

Ennek köszönhetően a fájl nemcsak a helyes kimenetet, hanem az üzemi robusztusságot is igazolja.

4.2 test_pid_error_node

Itt a hangsúly teljes mértékben a beérkező scan adatokon és a hibakimeneten van. A tesztfájl egy saját LaserScan-generátort használ, amely szándékosan ugyanazokra az indexekre ír értékeket, amelyeket a node falkövetési logikája is olvas. Ennek köszönhetően a teszt nem fekete doboz jellegű, hanem strukturált, reprodukálható bemenetekkel dolgozik.

A szimmetrikus és aszimmetrikus eseteket külön vizsgálja, így egyszerre ellenőrizhető a képlet helyessége és az előjel irányának pontossága. A retry és ismételt scan tesztek pedig azt igazolják, hogy a node nemcsak egyszeri minták esetén ad helyes kimenetet, hanem folyamatos működés közben is stabilan frissül.

4.3 test_control_pipeline

Ez már átmenetet képez az izolált és a rendszerszintű tesztek között. A launch fájl egyszerre indítja el a pid_error és a control node-ot, így a teszt már egy valódi feldolgozási láncot lát.

A tesztszkript egyszerre két kimenetet figyel: a köztes error topicot és a végső cmd_vel topicot. Ettől rendkívül hasznos hibadiagnosztikai eszközzé válik, hiszen azonnal látható, hogy a hiba a lánc első vagy második felében keletkezett.

A tesztek nemcsak azt ellenőrzik, hogy érkezik-e válasz, hanem azt is, hogy a bal–jobb aszimmetria esetén megfelelő irányú hiba és ennek megfelelő kormányzási reakció jön létre. A több egymást követő scan esete pedig azt vizsgálja, hogy a pipeline kimenete dinamikusan követi-e a bemenet változásait.

4.4 test_simple_pursuit_node

Ez a teszt a simple_pursuit node valós, topicon keresztüli válaszkészségét vizsgálja. A scan generátor itt radiánalapú szögbeállítást használ, és egy külön segédfüggvény ír távolságértékeket egyedi fő indexekre, ami különösen hasznos „reverse zone”

A fájl egy alaphelyzet és egy módosított körülmény összehasonlításával igazolja, hogy közeli hátsó akadály esetén valóban csökken a kimeneti sebesség. Emellett azt is ellenőrzi, hogy a kimeneti lineáris és szögsebesség-komponensek nem válnak érvénytelenné, vagyis a node numerikusan stabil marad.

4.5 test_path_and_steering_node

Ez a tesztcsomag már két bemenetet ad egyszerre a node-nak: odom és cmd_vel adatokat. A tesztfájl három külön kimenetet figyel: marker_path, marker_text és marker_steering.

Nem elegendő pusztán a megjelenést ellenőrizni, a tartalmat is validálja: vizsgálja a path utolsó pontjának pozícióját, a frame-azonosítókat, a szöveges marker formátumát, valamint a steering marker pontlistáját. Külön teszteli a path méretkorlátját is több egymást követő bemenet küldésével, így kiderül, hogy a node valóban levágja-e a történetet a konfigurált path_size értékre.

- Teljes rendszer teszt

A teljes rendszer teszt célja, hogy a vezérlési és vizualizációs lánc ne csak komponensenként, hanem együtt is helyesen működjön. Ez a teszt egy végponttól végpontig ellenőrzés: egyszerre ad bemenetet a rendszernek, majd több külön kimeneti topicon validálja az eredményt.

Kapcsolódó fájlok:

- test_system_pipeline.py

- test_system_pipeline.test

Teljes rendszer teszt fontossága:

- Kiszűri azokat a hibákat, amelyek izolált node teszteknél nem látszanak.

- Ellenőrzi a node-ok közti adatáramlás irányát és konzisztenciáját.

- Validálja, hogy a teljes lánc időben válaszol-e.

- Bizonyítja, hogy a vezérlési jelből ténylegesen marker kimenet is keletkezik.

Pipeline:

- /scan -> pid_error.py -> /error -> control.py -> /cmd_vel -> path_and_steering.cpp

- /odom -> path_and_steering.cpp -> /marker_path + /marker_text + /marker_steeringik

Teszt működése:

- A launch fájl elindítja a három node-ot és a teszt szkriptet.

- A teszt szkript feliratkozik az összes ellenőrzött kimeneti topicra.

- Publikál egy szimulált scan és egy szimulált odom üzenetet.

- Várakozik timeout-tal, amíg minden elvárt kimenet megérkezik.

- Assert-ekkel ellenőrzi a rendszer viselkedését.

Ellenőrzött folyamatok:

- Érkezik error üzenet a pid_error node-tól.

- Érkezik cmd_vel üzenet a control node-tól.

- Bal oldal közelebb esetben az error negatív.

- Negatív error esetben a kormányzási parancs jobbra fordulást jelez.

- A path marker tartalmaz legalább egy pontot.

- A frame azonosítók helyesek

- A steering marker pontlistája nem üres.

Teszt értelmezése:

- Siker esetén a teljes adatfolyam működik scan bemenettől marker kimenetig.

- Hibánál gyorsan szűkíthető a probléma a hiányzó kimenet alapján:

  - nincs /error: pid_error ág hiba

  - van /error, nincs /cmd_vel: control ág hiba

  - van /cmd_vel, nincs marker: path_and_steering ág hiba