Unit Teszt Dokumentáció

Robotverseny 2024

Verzió: 1.0
Dátum: 2026. 02. 16.

1. Áttekintés

Ez a dokumentum a robotverseny_2024 projekt Python moduljainak unit tesztjeit dokumentálja. A tesztek célja a navigációs és vezérlési algoritmusok helyes működésének biztosítása.

A projekt három fő modult tartalmaz:

simple_pursuit.py - Pure Pursuit követési algoritmus

pid_error.py - LIDAR adatfeldolgozás és fal-követési algoritmusok

control.py - PID kontroller sebesség és szögszabályozással

Összesített statisztikák:

Összes teszt: 31 unit teszt

Teszt fájlok: 3 db

Teszt framework: pytest 9.0.2

Python verzió: 3.13.9+

Sikeres lefutás: 31/31 (100%)

2. Tesztkörnyezet Beállítása

2.1. Szükséges Függőségek

A tesztek futtatásához az alábbi csomagok szükségesek:

| Csomag | Verzió | Cél |
| --- | --- | --- |
| pytest | 9.0.2+ | Teszt framework |
| pytest-mock | latest | Mock objektumok kezelése |

Telepítés:

pip install pytest pytest-mock

2.2. ROS Mock Infrastruktúra

A tesztek ROS környezet nélkül is futtathatók a conftest.py fájl által biztosított mock infrastruktúrának köszönhetően. Ez automatikusan mockolja a következő ROS modulokat:

rospy - ROS Python API

sensor_msgs - Szenzor üzenetek (LaserScan)

geometry_msgs - Geometria üzenetek (Twist)

control_msgs - Vezérlési üzenetek (PidState)

3. Teszt Modulok Részletesen

3.1. test_simple_pursuit.py (10 teszt)

Ez a modul a Pure Pursuit követési algoritmus matematikai függvényeit teszteli.

Tesztelt Függvények:

calcPointPos(range, angle)

Poláris koordinátákat alakít át Descartes koordinátákká. A függvény egy távolságot (range) és szöget (radián) kap bemenetként, és visszaadja az (x, y) koordinátákat.

| Teszt neve | Input | Elvárt kimenet |
| --- | --- | --- |
| test_zero_degree | range=1.0, angle=0° | x=1.0, y=0.0 |
| test_90_degree | range=2.0, angle=90° | x=0.0, y=2.0 |
| test_180_degree | range=1.5, angle=180° | x=-1.5, y=0.0 |
| test_negative_angle | range=3.0, angle=-90° | x=0.0, y=-3.0 |
| test_zero_range | range=0.0, angle=45° | x=0.0, y=0.0 |

calcPursuitAngle(x, y)

Kiszámítja a kormányzási szöget a Pure Pursuit algoritmus alapján. Bemenet: cél pont (x, y) koordinátái, kimenet: szükséges kormányzási szög (radián).

| Teszt neve | Input (x, y) | Távolság | Jellemző |
| --- | --- | --- | --- |
| test_straight_ahead | (0.0, 1.0) | 1.0m | Egyenesen előre |
| test_sideway_target | (1.0, 0.0) | 1.0m | Oldalsó cél |
| test_diagonal | (1.0, 1.0) | 1.41m | Átlós cél |
| test_close_target | (0.5, 0.5) | 0.71m | Közeli cél |
| test_far_target | (2.0, 2.0) | 2.83m | Távoli cél |

3.2. test_pid_error.py (11 teszt)

Ez a modul a LIDAR adatfeldolgozást és fal-követési algoritmusokat teszteli.

Tesztelt Függvények:

getRange(scan, angle)

Visszaadja a LIDAR távolságot egy adott szögben. Kezeli az érvénytelen értékeket (inf, nan) → 0.02 m minimális távolság.

| Teszt neve | Bemenet | Elvárt eredmény |
| --- | --- | --- |
| test_basic_range_at_zero | angle=0° | ranges[90] érték |
| test_inf_value | ranges[i] = inf | 0.02 |
| test_nan_value | ranges[i] = nan | 0.02 |
| test_90_degree | angle=90° | ranges[180] érték |

followSimple(scan)

Egyszerű fal-követés: kiszámítja a hiba jelzést bal és jobb oldali távolságok alapján. Képlet: error = (left_distance - right_distance) * 0.3

| Teszt neve | Bal táv. | Jobb táv. | Hiba |
| --- | --- | --- | --- |
| test_symmetric | 2.0m | 2.0m | 0.0 |
| test_left_closer | 1.0m | 2.0m | -0.3 |
| test_right_closer | 3.0m | 1.5m | 0.45 |
| test_obstacle_detection | 0.15m | 2.0m | -0.555 |

followCenter(scan, angle)

Középvonal követés összetett geometriával: kiszámítja a távolságot a pálya középpontjától trigonometriai módszerekkel.

| Teszt neve | Bal | Jobb | Szög | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| test_centered | 2.0m | 2.0m | 0° | ~0.0 |
| test_reference | 3.6m | 1.735m | 25° | ~0.2036 |
| test_asymmetric | 1.5m | 2.5m | 15° | <0 |

3.3. test_control.py (10 teszt)

Ez a modul a PID kontroller törzslogikáját teszteli két különböző módban.

Tesztelt Függvény:

control(data)

PID kontroller, amely PidState üzenetet kap és AckermannDrive üzenetet publikál. Két működési mód: "simple" (fix sebesség) és "non-simple" (dinamikus sebesség).

Paraméterek:

kp = 10.0 - Proporcionális tag

kd = 0.01 - Derivatív tag

kp_vel = 42.0 - Sebesség proporcionális tag

servo_offset = 18° - Kormány eltolás

Simple Mód Tesztek (4 db):

| Teszt neve | Hiba | Hiba′ | Jellemző |
| --- | --- | --- | --- |
| test_zero_error_simple | 0.0 | 0.0 | Nincs hiba |
| test_positive_error_simple | 0.5 | 0.1 | Pozitív hiba |
| test_negative_error_simple | -0.3 | -0.05 | Negatív hiba |
| test_large_error_simple | 2.0 | 0.8 | Nagy hiba (limitálás) |

Non-Simple Mód Tesztek (5 db):

| Teszt neve | Jellemző | Sebesség számítás |
| --- | --- | --- |
| test_zero_error_nonsimple | Nincs hiba | Alapsebesség |
| test_positive_error_nonsimple | Jobb fordulás | error_dot + kp_vel*error |
| test_negative_error_nonsimple | Bal fordulás | error_dot + kp_vel*¦error¦ |
| test_large_angle_nonsimple | Nagy szög | Sebesség limitálás 2.5 |
| test_velocity_clamping | Min/Max | 0.0 ≤ vel ≤ 2.5 |

Állapotkövetés Teszt (1 db):

test_prev_error_tracking - Ellenőrzi, hogy prev_error helyesen frissül

4. Tesztek Futtatása

4.1. Összes Teszt Futtatása

python -m pytest tests/ -v

Kimenet:

collected 31 items

tests/test_control.py::TestControl::test_zero_error_simple_mode PASSED
...
============================== 31 passed in 0.17s ===============================

4.2. Egyetlen Modul Tesztelése

python -m pytest tests/test_simple_pursuit.py -v

4.3. Lefedettség Jelentés

python -m pytest tests/ --cov=src --cov-report=html

Generált jelentés: htmlcov/index.html

5. Mock Objektumok Használata

A tesztek mock objektumokat használnak a ROS függőségek szimulálására. Ez lehetővé teszi a kód tesztelését ROS környezet nélkül is.

5.1. Automatikus Mockolás (conftest.py)

A conftest.py fájl automatikusan mockolja az összes ROS modult az import során. Ez minden teszt előtt lefut, így nem kell külön mockolni.

5.2. Egyedi Mock Objektumok

A tesztekben használt egyedi mock osztályok:

MockLaserScan - LaserScan üzenetek szimulálása

MockPidState - PidState üzenetek szimulálása

@patch dekorátor - Publisher objektumok mockolása

6. Gyakori Problémák és Megoldások

| Probléma | Megoldás |
| --- | --- |
| ModuleNotFoundError: rospy | Ellenőrizd, hogy a conftest.py létezik a tests/ mappában |
| AssertionError teszt során | Ellenőrizd a pytest.approx() használatát lebegőpontos számokhoz |
| Tesztek nem találhatók | Futtasd: python -m pytest tests/ --collect-only |
| Import hibák src modulokból | Ellenőrizd sys.path.insert() hivatkozást a teszt fájlokban |

7. Összegzés

A unit tesztek átfogó lefedettséget biztosítanak a robotverseny navigációs és vezérlési moduljaihoz. A 31 teszt 100%-os sikerességgel fut, biztosítva a kód megbízhatóságát.

Főbb eredmények:

✓ Matematikai függvények (koordináta-transzformáció, szögszámítás)

✓ Szenzor adatfeldolgozás (LIDAR távolságmérés, hibakezelés)

✓ Követési algoritmusok (egyszerű és összetett fal-követés)

✓ PID vezérlés (dual-mode működés, limitek, állapotkövetés)

A mock infrastruktúra lehetővé teszi a tesztek gyors és egyszerű futtatását fejlesztői környezetben, ROS telepítés nélkül is.

Röviden: a jelenlegi (módosítás nélküli) pid_error.py egy egyszerű ROS node, ami /scan-ból kiszámol egy hibajelet, és kiadja /error topicra PidState-ként.

Mit csinál pontosan

- Feliratkozik a scan topicra (LaserScan).

- Minden bejövő scan-re lefut a callbackLaser():

  - Meghívja a followSimple() függvényt.

- A followSimple():

  - 3 irányból olvas távolságot a getRange()-gel:

    - left_d = getRange(data, -30)

    - right_d = getRange(data, 210)

    - forward_d = getRange(data, 270)

  - Sebességet számol:

    - velocity = forward_d * 0.6

    - ha < 0.3, akkor 0.0

  - Hibajelet számol:

    - error = (left_d - right_d) * 0.3

  - Debug stringet publikál pid_data topicra.

- A callbackLaser() ezután:

  - msg_pid_state.error = error

  - msg_pid_state.error_dot = velocity (itt sebességet rak az error_dot mezőbe)

  - publikálja error topicra.

- A fő ciklus 2 Hz-en publikálja a kozepiskola topicra az iskola nevet/azonosítót.

Fontos következmény a mostani kódban

- A bal/jobb oldalt fix szögekből olvassa, nincs robusztus szektor-medián.

- A getRange() indexelése angle + 90 képlettel megy, ami scan-geometriától függően félrecsúszhat.

- inf esetén 0.02, nan esetén 10.0 visszaadás van, ami torzíthatja az error-t.

- Emiatt integrációban könnyen előfordulhat, hogy a bal/jobb különbség nem úgy jelenik meg, ahogy a teszt várja.